碎米质量标准

1  范围

本标准规定了碎米的质量要求、检验方法、检验规则及贮存保管等要求。

本标准适用于碎米的采购、贮存。

2  引用标准

T10-01-01  原辅材料检验方法

GB/T 1354-2018 大米

GB/T 5494-2019 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量标准

3  技术要求

3.1  感官要求

颗粒饱满，色泽新鲜，无霉烂、虫蛀、变质、异味，无活物，有固有的粮香，杂质少。

3.2  理化要求

3.2.1  碎大米理化要求

| 项 目 | 一 级 | 二 级 |
| --- | --- | --- |
| 杂质% （糠粉、沙土、稻谷粒等） | ≤0.25（按照实际检出值扣重） |  |
| 水 分% | ≤15.0 | 15.0＜水分≤16.0 （超出15.0不超16.0部分按照实际检出值扣重） |
| 黄粒米% | ≤1.0 |  |
| 不完善粒% （病斑粒、虫蚀粒、生霉粒等） | ≤3.0 | 3.0＜不完善粒≤6.0 （超出3.0不超6.0部分按照实际检出值扣重） |
| 40目筛下物% | ≤0.4 |  |
| 淀粉，% | ≥70.0（每个产地不定期，不作为判定依据） |  |

3.2.2   碎大米质量判定

①水分、杂质、黄粒米、不完善粒、筛下物五个项目全部符合一级，则该批碎大米判为合格（一级）；

②五个项目有1项符合二级，其余符合一级，则该批碎大米判为合格（二级）；

③五个项目只要有1项达不到二级，则该批碎大米判为不合格，作退货处理。

3.2.3  碎糯米理化要求

| 项 目 | 一 级 | 二 级 |
| --- | --- | --- |
| 杂质% （糠粉、沙土、稻谷粒等） | ≤0.25（按照实际检出值扣重） |  |
| 水 分，% | ≤15.0 | 15.0＜水分≤16.5 （超出15.0不超16.5部分按照实际检出值扣重） |
| 黄粒米，% | ≤1.0 |  |
| 不完善粒% （病斑粒、虫蚀粒、生霉粒等） | ≤3.0 | 3.0＜不完善粒≤6.0 （超出3.0不超6.0部分按照实际检出值扣重） |
| 阴糯米，% （透明或半透明） | ≤10.0 | 10.0＜阴糯米≤20.0 （超出10.0部分扣0.5%） |
| 40目筛下物% | ≤0.4 |  |

3.2.4  碎糯米质量判定

①水分、杂质、黄粒米、不完善粒、阴糯米、筛下物六个项目全部符合一级，则该批碎糯米判为合格（一级）；

②六个项目有1项符合二级，其余符合一级，则该批碎糯米判为合格（二级）；

③六个项目只要有1项达不到二级，则该批碎糯米判为不合格，作退货处理。

4  检验方法

碎米的感官检验、理化检验按照T10-01-01规定执行，其中不完善粒的检验按GB/T 5494-2019。

5  检验规则

5.1  扦样规则

5.1.1  流动粮食扦样法：扦样时用扦样器从每批碎大米/碎糯米的上、中、下三层中的不同部分分别抽取部分样品，将其混合，大约共抽取1500g样品。

5.1.2  包装扦样法：用清洁、干燥的扦样工具插入包装袋2／3处，每袋取100克左右，取适量贴好标签供检测用。

5.2  批次规定

供货方当天进货总量以每车作为一批。

5.3  检验频次

每批检验一次。

6  贮存

6.1  贮存碎米的库房应阴凉、干燥、通风、清洁卫生。

6.2  碎米在室外存放时，其存放处应高于地面并干燥、清洁卫生。

6.3  碎米贮存时应有必要的防盗、防火、防潮、防雨、防晒、防鼠害、防虫害等措施。

6.4  贮存过程中应采取必要的通风、晾晒、倒库等措施，防止碎米霉烂变质。