稻壳质量标准

1  范围

本标准规定了稻壳的质量要求、检验方法、检验规则及贮存保管等要求。

本标准适用于稻壳的采购、贮存。

2  质量要求

椭圆形（粳米）稻壳，干燥、无霉烂变质，无砂土，色泽新鲜，粉末少，无异杂味，粗糠为佳。

3  技术要求

3.1 感官要求

3.1.1 具有新鲜稻壳固有的色泽、气味、无霉块、结块、异杂味。

3.1.2 不得含有稻壳以外的肉眼可见的杂质，包括玻璃、金属、绳线、泥石、昆虫体等。

3.2  理化要求：见表1

表1

| 项 目 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 感官 | 椭圆形（粳米）稻壳 |  |
| 杂质，％ | ≤3.0 | 3.0＜杂质≤6.0 |
| 水分，％ | ≤12.5 | 12.5＜水分≤16.5 |

4  检验方法

4.1  杂质：称取试样500克，准确称重后，将试样倒入20目筛内筛动1分钟，停止后静置片刻，将筛下物倒入分析盘内，试样中大于筛孔的杂质，须同时挑出放入分析盘内。

计算：

杂质的含量M (%) =W1W×100%

其中：W1——筛下物的重量，g

W——样品的重量，g

4.2  水分的测定：烘箱测定水分

准确称取10g试样（精确至0.0001g)，铺匀于已恒重的铝盒内，在常压下的电热恒温干燥箱内130度干燥40分钟，放置于干燥器冷却后称重。

计算：

水分M（%）=W1-W2W1-W0×100%

其中：W1——烘干前试样和铝盒重量，g

W2――烘干后试样和铝盒重量，g

W0――铝盒重量，g

5  质量判定

5.1  水分、杂质两个项目全部符合一级，则该批稻壳判为合格（一级）。

5.2  两个项目中至少有1项符合二级，其余符合一级，则该批稻壳判为合格（二级）。稻壳符合二级时，杂质超出3.0%不超6.0%部分按实际超出量扣除；水分超出12.5%不超16.5%部分按实际超出量扣除。

5.3  两个项目只要有1项达不到二级，则该批稻壳判为不合格，作退货处理。

5.4  感官不符合要求直接退货。

5.5  卸货过程中检验人员应跟踪抽检，对于异常情况及时进行抽样检测，过程抽检不合格的，应停止卸货，依据抽检结果进行判定。

6  检验规则

6.1  物资管理部门与质量管理中心共同取样，检测杂质。

6.2  扦样时，用清洁、干燥的扦样工具随机从袋内上、中、底部抽取样品，将其混合，每批次共计抽取样品数量不低于1000g。

6.3  批次规定

每个供货方当天进货每车作为一批。

6.3  检验频次

每批检验－次。

7  贮存

7.1  贮存稻壳的库房应阴凉、干燥、通风、清洁卫生。

7.2  稻壳在室外存放时，其存放处应高于地面并干燥、清洁卫生。

7.3  稻壳在贮存时应有必要的防盗、防火、防潮、防雨、防晒、防鼠害、防虫害等措施。

7.4  贮存过程中应采取必要的通风、晾晒、倒库等措施，防止稻壳霉烂变质。