高粱质量标准

1  范围

本标准规定了高粱的技术要求、检验方法、质量判定、检验规则及贮存等要求。

本标准适用于高粱的采购、检验、贮存。

2  引用标准

GB/T 8231-2024  高粱

GB/T 5491 粮食、油料检验  扦样、分样法

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5494-2019 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 5498-2013 粮油检验 容重测定

GB/T 5497  粮食、油料检验 水分测定法

3  技术要求

3.1  感官、气味要求

| - 项目 | - 要求 |
| --- | --- |
| - 感官 | - 红高梁，颗粒均匀，外观具有高粱固有的颜色和光泽，无霉变、病虫害（注意活虫） |
| - 气味 | - 高粱所散发的味道，无异杂味 |

3.2  理化要求

| 项 目 |  | 一 级 | 二 级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容重，g/L | 其它 香型 | ≥740 | 720≤容重＜740 |
|  | 酱香 | ≥760 | 740≤容重＜760 |
| 水分，％ |  | ≤14.0 | 14.0＜水分≤15.5 |
| 杂质，％ |  | ≤1.0 | 1.0＜杂质≤1.5 |
| 带壳粒% |  | ≤5.0 | 5.0＜带壳粒≤5.5 |
| 不完善粒，％（病斑粒、虫蚀粒、生芽粒、生霉粒等） |  | ≤3.0 | 3.0＜不完善粒≤3.5 |
| 淀粉，％（每个产地不定期检测，不作为判定依据） |  | ≥60.0 |  |

4  检验方法

4.1 感官、气味：执行GB/T 5492。

4.2 容重：执行GB/T 5498。

4.3 水分：执行GB/T 5497 定温定时烘干法。

4.4 杂质、带壳粒、不完善粒：执行GB/T 5494，脱落的壳子为杂质。

5  质量判定

- 5.1 感官：霉变严重、有活虫、异味直接退货。

5.2 理化指标全部符合一级，则该批高粱判为合格（一级）。

5.2.1 杂质：按符合一级标准实际检出数扣重。

5.2.2 带壳粒：按符合一级标准实际检出数扣重，每1.0带壳粒扣杂质0.1%。

5.3 理化指标有1项符合二级，其余符合一级，则该批高粱判为合格（二级）。

5.3.1 容重：每比容重一级标准低10，扣单价的1%。不足10g/L的，按比例折算。

5.3.2 水分：14.0＜水分≤15.0，超出一级标准部分按实际检出量扣重；15.0＜水分≤15.5，超出一级标准部分按实际检出量扣重，同时加扣重量的0.2%。

5.3.3 杂质：按实际数扣重，同时加扣重量的0.2%。

5.3.4 带壳粒：按一级标准规定扣除，同时加扣重量的0.2%。

5.3.5不完善粒：超出3.0%部分扣除，同时加扣重量的0.2%。

5.4 卫生要求供货方提供可验证第三方检验报告，应至少每年验证一次，如一项不符合要求即判不合格，应暂停供货，待重新评价合格后继续供货。

- 5.5 理化指标出现一项低于二级标准，直接退货。

6  检验规则

6.1  扦样规则

流动粮食扦样法：用扦样器从每批高粱的上、中、下不同部位分别抽取样品，将其混合，每批次共计抽取样品数量不低于1500g。

6.2 检样分工：检验部门与仓储部门共同检验杂质、不完善粒、带壳粒。

6.3 卸货过程中检验人员应跟踪抽检，对于异常情况及时进行抽样检测，过程抽检不合格的，应停止卸货，依据抽检结果进行判定。

6.4  批次规定：供货方当天进货总量以每车作为一批。

6.5  检验频次：每批检验一次。

7 贮存

7.1  贮存高粱的库房应阴凉、干燥、通风、清洁卫生。

7.2  高粱在室外存放时，其存放处应高于地面并干燥、清洁卫生。

7.3  高粱在贮存时应有必要的防盗、防火、防潮、防雨、防晒、防鼠害、防虫害等措施。

7.4  贮存过程中应采取必要的通风、晾晒、倒库等措施，防止高粱霉烂变质。